# كتالوج المنتجات

## Guangzhou Zirun New Material Technology Co., Ltd.

شركة Zirun New Material Technology Co., Ltd. (غوانغتشو) هي شركة بحث وتطوير متخصصة في تقنيات تعديل الأسطح والمواد الجديدة، وتتمتع بخبرة تقنية متراكمة على مدى عقود في مواد التشحيم ذات الغشاء الجاف، ومركّبات منع الالتصاق في درجات الحرارة العالية، وشحوم التشحيم المفلورة، والتشحيم المضاد للصدأ. وقد قدّمت تقنيات منتجاتها الدعم الفني وبحوثًا مشتركة في التشحيم وتعديل الأسطح (تشحيم الغشاء الجاف) لشركات Mitsubishi وPanasonic وHonda في اليابان، وشركتي Gree Electric وMeizhi في الصين. وتخدم تقنياتها صناعات تكييف الهواء، والمحامل، والسكك الحديدية عالية السرعة، والمترو، والسيارات، وتصنيع أشباه الموصلات، والحدادة. نطاق الأعمال: البحث والتطوير في تقنيات المواد الجديدة؛ وبحث وتطبيق تقنيات توفير الطاقة وحماية البيئة؛ وتطوير تقنيات التكنولوجيا الحيوية والطاقة الجديدة؛ وتطوير وتطبيق تقنيات التصنيع الصناعي الأخضر.

تشمل خصائص المنتجات: الانزلاقية، ومقاومة التآكل، وأداء التليين الأولي، وتقليل الضوضاء، وتبديد الحرارة، والميل للماء، والوقاية من الصدأ، وتعديل الأسطح، والميل للزيت، ومقاومة المذيبات، وحجب الضوء، ومقاومة الزيت، والتوصيل الكهربائي، ومقاومة الالتصاق، والعزل الكهربائي.

## نظرة عامة على الكتالوج

مواد التشحيم ذات الغشاء الجاف (ذات الأساس المائي وذات الأساس المذيب)

سلسلة مواد التشحيم الفلورية

معاجين التجميع ومنع الالتصاق

شحم التشحيم لصمامات الغاز الدوّارة

سلسلة التشحيم المضاد للصدأ

طلاءات الجلفنة الباردة

سلسلة البخاخات المتخصصة

# 1. مواد التشحيم ذات الغشاء الجاف

## ما هي مادة التشحيم ذات الغشاء الجاف؟

مادة التشحيم ذات الغشاء الجاف هي طلاء وظيفي مصنوع من مواد تشحيم صلبة مثل ثاني كبريتيد الموليبدينوم والغرافيت وPTFE، ممزوجة بمواد رابطة خاصة ومشتتة في مذيب عضوي أو في الماء. وبعد التجفيف في درجة حرارة الغرفة أو المعالجة بالتسخين، تشكّل غشاء تشحيم جافًا. وتشمل مواد التشحيم الصلبة الشائعة الاستخدام ثاني كبريتيد الموليبدينوم (MoS2) والغرافيت وعديد رباعي فلورو الإيثيلين (PTFE) ونتريد البورون (BN).

| مادة التشحيم الصلبة | MoS2 | الغرافيت | PTFE | نتريد البورون |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المظهر | رمادي فضي | أسود | أبيض | أبيض |
| الكثافة | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| معامل الاحتكاك | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| سعة التحمل | 784 MPa | 490 MPa | 196 MPa | 490 MPa |
| مقاومة الحرارة | تبدأ الأكسدة عند 350 C (1,350 C في الفراغ، مع تكوّن MoO3) | التحلل التأكسدي عند 550 C (مع تكوّن CO2) | التحلل التأكسدي عند 300 C | تبدأ الأكسدة عند 900 C (مع تكوّن B2O3) |

## خصائص مواد التشحيم ذات الغشاء الجاف

أداء متميز في بيئات التشحيم عالية الحمل والقاسية (الفراغ، والأجواء المسببة للتآكل، والإشعاع، ودرجات الحرارة المنخفضة، ودرجات الحرارة العالية) — يفوق بكثير الشحوم والزيوت.

قابلة للتطبيق على المعادن والمطاط والبلاستيك وغيرها من المواد بغض النظر عن حجم القطعة أو شكلها، لتعديل الأسطح بما يضيف التشحيم ومقاومة التآكل وتقليل الضوضاء والوقاية من الصدأ وإطالة عمر الخدمة.

تعمل حتى في البيئات الخاصة التي يُقيَّد فيها استخدام الزيوت والشحوم.

سعة التحمل: نحو 36 ضعفًا مقارنة بالزيوت والشحوم.

مقاومة التآكل: نحو 20–40 ضعفًا مقارنة بالزيت؛ ويحدث تأثير تآزري عند استخدامها مع الزيت.

معامل الاحتكاك: عند استخدامها مع الزيت، يمكن للتأثير التآزري أن يخفضه إلى 0.02 — أي أقل بنحو 6 مرات من الزيت وحده.

وبما أنها مادة تشحيم صلبة، فهي لا تحتاج إلى صيانة عمليًا.

## عملية الطلاء

المادة الأساسية: المعادن والبلاستيك والمطاط وغيرها.

اختيار القطعة — اختيار مادة تشحيم ذات غشاء جاف لا تؤثر درجة حرارة معالجتها في خصائص المادة الأساسية.

إزالة الشحوم — إزالة الزيت والشحم من سطح القطعة لضمان التصاق الطلاء وثباته.

المعالجة المسبقة للسطح — معالجة السطح مسبقًا (الفسفتة، والسفع الرملي، وغيرها) لزيادة الالتصاق.

التنظيف والتجفيف — تنظيف القطع المعالجة مسبقًا وتجفيفها.

التسخين المسبق — بالنسبة لمواد التشحيم ذات الغشاء الجاف منخفضة التطاير، تُسخَّن القطع مسبقًا وتُدوَّر قبل الطلاء، بالاستناد إلى نقطة غليان المذيب، للحصول على غشاء متجانس دون تقطير.

الطلاء — الرش أو الفرشاة أو الطلاء بالغمس؛ وتُدوَّر القطع عند الحاجة للحصول على غشاء متجانس.

المعالجة — المعالجة في درجة حرارة الغرفة (ترك القطعة بعد الطلاء) أو المعالجة بالحرارة (التسخين لتصليب الغشاء)، ويُختار النوع وفقًا لنوع الطلاء.

الفحص — التحقق من سماكة الغشاء وصلابته والتصاقه وانزلاقيته ولونه ولمعانه.

## مواد التشحيم ذات الغشاء الجاف ذات الأساس المائي (صديقة للبيئة)

معامل احتكاك منخفض، ومقاومة للتآكل، ومقاومة للحرارة، ومقاومة للأحماض والقلويات، ومقاومة للزيت، ومقاومة للمذيبات.

دليل التقييم: ◎ ممتاز؛ ○ جيد؛ △ مقبول؛ – غير منطبق. ترتيب التقييم: الحمل / التآكل / الصدأ / المعادن / المطاط / البلاستيك / الختم / التليين الأولي / التشحيم طويل الأمد / درجات الحرارة العالية.

| السلسلة | مادة التشحيم الصلبة | الطرازات النموذجية (اللاحقة E = نوع سريع الجفاف) | اللون | الغشاء | السماكة | التقييمات | النظير ذو الأساس المذيب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WHM1 | – | WHM1-12 / WHM1-12E | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | HM1 |
| WHM2 | MoS2 | WHM2-12 / WHM2-12E (نوع الغشاء الرقيق منخفض الاحتكاك) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | HM2 |
| WHM3 | الغرافيت | WHM3-12 / WHM3-12E (نوع باحتكاك أقلّ) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | HM3 |
| WG8 | – | WG8-12 / WG8-12E (غرض خاص) | رمادي أسود | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | G8 |
| WMPC | PTFE / MoS2 / الغرافيت | WMPC12 / WMPC12-E | – | غشاء صلب | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | MPC |
| WPC | PTFE / الغرافيت | WPC12 / WPC12-E | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | PC |
| WP / WTP / WZP | PTFE | WP12 / WTP12 / WZP12 | أبيض / رمادي أسود | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | P / TP / ZP |
| WCP | الغرافيت / PTFE | WCP12 / WCP12-E | رمادي أسود | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | CP |
| WBM67 | MoS2 | WBM6701 / WBM6705 / WBM6710 | رمادي أسود | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | MB5 / M56 |
| WBM68 | MoS2 / الغرافيت | WBM6801 / WBM6803 / WBM6805 / WBM6810 | رمادي أسود | غشاء لين / صلب | 1–30 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M5 / M6 / BM5 |
| WBM69 | PTFE / MoS2 / الغرافيت | WBM6901 / WBM6905 | رمادي أسود | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | MB5 / M56 |
| WM80 | – | WM80 (قيد التطوير) | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M80 |
| WM88 | MoS2 / الغرافيت | WM88 (قيد التطوير) | رمادي أسود | غشاء لين | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M88 |
| WM81 | – | WM81 (قيد التطوير) | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M81 |
| WM66 | MoS2 / الغرافيت؛ الغرافيت / PTFE | WM66؛ W61C (للمطاط، يشمل عامل المعالجة)؛ W6130 (للبلاستيك والمطاط) | رمادي أسود | غشاء لين | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ (يختلف حسب الطراز) | MB5 / M56 / M55 |
| W61 | PTFE / الغرافيت | W6120 (للبلاستيك والمطاط) | – | غشاء متوسط الصلابة | 1–10 µm | ○ / ◎ / – / ○ / ◎ / ○ / ◎ / ◎ / ○ | MT67 / B |
| W61 | PTFE | W6110 (للبلاستيك والمطاط) | أبيض | – | 1–10 µm | ○ / ◎ / – / ○ / ◎ / ○ / ◎ / ◎ / ○ | – |
| WM33 | MoS2 / الغرافيت | WM33 (لتشكيل البلاستيك) | رمادي أسود | غشاء لين | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M88 / M81 |

ملاحظة: عمود درجة حرارة المعالجة في هذا الجدول مُنسّق عموديًا في الكتالوج المطبوع الأصلي؛ يرجى الرجوع إلى النسخة المطبوعة لمعرفة ظروف المعالجة الدقيقة لكل طراز.

## مواد التشحيم ذات الغشاء الجاف ذات الأساس المذيب

معامل احتكاك منخفض، ومقاومة للتآكل، ومقاومة للحرارة، ومقاومة للأحماض والقلويات، ومقاومة للزيت، ومقاومة للمذيبات. التقييمات كما هو موضّح أعلاه.

| السلسلة | مادة التشحيم الصلبة | الطرازات النموذجية | اللون | الغشاء | السماكة | التقييمات | النظير ذو الأساس المائي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM1 | – | HM1-20 (نوع مقاوم للتآكل) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WHM1 |
| HM2 | MoS2 / الغرافيت | HM2-20 (نوع الغشاء الرقيق منخفض الاحتكاك) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WHM2 |
| HM3 | – | HM3-25 (نوع باحتكاك أقلّ) | رمادي أسود | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WHM3 |
| HM1-G8 | – | HM1-G8 (غرض خاص) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WG8 |
| MPC | PTFE / MoS2 / الغرافيت | MPC20 | – | غشاء صلب | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| PC | PTFE / الغرافيت | PC20 | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WPC |
| P / TP / ZP | PTFE | P20؛ TP20 / ZP20 (النوع المقاوم للتآكل من TP) | أبيض / أسود | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WP / WTP / WZP |
| CP | الغرافيت / PTFE | CP20 | رمادي أسود | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WCP |
| E260 | PTFE | E260 | أحمر | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WP |
| E270 | الغرافيت | E270 | أسود | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WPC |
| E510 | PTFE + MoS2 | E510 / E510F (نوع يجف بالهواء) | رمادي أسود | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| E520 | PTFE + MoS2 | E520 | رمادي أسود | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| E530 | MoS2 + PTFE | E530 | رمادي أسود | غشاء صلب | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| E250 | PTFE | E250 | أبيض | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WP |
| E670 | MoS2 | E670 | رمادي أسود | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WBM69 |
| E610 | MoS2 + الغرافيت | E610 | رمادي أسود | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WM66 |
| M80 | – | M80 | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM80 |
| M88 | MoS2 | M88 | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM88 |
| M81 | الغرافيت | M81 | رمادي أسود | غشاء لين | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM81 |
| BM58 | – | BM58 (نوع جاف سريع التخفيف) | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WBM68 |
| M6 | – | M6 (60120 / 6025T وطرازات ذات صلة) | – | غشاء لين | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WBM68 / WM66 / W61 |
| M5 | MoS2؛ MoS2 / الغرافيت؛ الغرافيت | M55010 / M55600 وطرازات ذات صلة | رمادي أسود | غشاء متوسط الصلابة | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM66 / WBM68 / W61 |
| T7 | PTFE / MoS2 / الغرافيت | T750 | رمادي أسود | – | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎ | W61 |
| T7 | PTFE / الغرافيت؛ الغرافيت / PTFE | T720 / T730 | – | غشاء لين | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎ | WBM68 / WM66 |
| T7 | PTFE | T710 | أبيض | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎ | – |
| PC50 | PTFE | PC50 / PC50-sp | أبيض | غشاء لين | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○ | سلسلة W61 |
| PA52 | PTFE | PA52 / PA52-sp | أبيض | غشاء لين | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○ | سلسلة W61 |
| PB53 | PTFE | PB53 / PB53-sp | أبيض | غشاء جاف مسحوقي | 1–100 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○ | سلسلة W61 |
| PB54 | PTFE | PB54 / PB54-sp | عديم اللون، شفاف | غشاء لين شبه جاف | 1–100 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ | سلسلة W61 |
| BN70 | BN | BN70 / BN70-sp | أبيض | غشاء لين | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ○ / ◎ / ○ / ○ / ◎ | WBN70 |

## التصنيف حسب الأداء والتطبيق

| الفئة | الطرازات الممثلة | مادة التشحيم الصلبة | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| ذات الأساس المائي (صديقة للبيئة) | WHM1 / WHM2 / WHM3 / WG8؛ WMPC12 / WPC12 / WCP12 / WP12 / WTP12 / WZP12؛ WM66 / WBM68؛ W61C / W6110 / W6120 / W6130 | MoS2 / الغرافيت؛ PTFE / الغرافيت؛ MoS2؛ MoS2 / الغرافيت؛ PTFE / الغرافيت | مواد التشحيم ذات الغشاء الجاف التقليدية ذات أساس مذيب وتحتوي على كميات كبيرة من المذيبات العضوية الضارة، التي تعرّض صحة المشغّلين للخطر وتتبخر في الغلاف الجوي على شكل مركّبات عضوية متطايرة (VOCs) ملوّثةً البيئة بشكل خطير. أما مواد التشحيم ذات الغشاء الجاف ذات الأساس المائي من Zirun فتتكوّن في معظمها من الماء (80–90%)، ولا تنتج مركّبات عضوية متطايرة ضارة (إنتاج المركّبات العضوية المتطايرة يعادل نحو 5% من النوع ذي الأساس المذيب)، وتقلّل كثيرًا من الآثار السلبية في البيئة وصحة المشغّلين. |
| احتكاك منخفض، مقاومة للتآكل | HM1-20 / HM2-20 / HM3-25 / G8 وذات الأساس المائي WHM1-12 / WHM2-10 / WHM3-12 / WG8-10؛ MPC20 وذات الأساس المائي WMPC12؛ PC20 / CP20 وذات الأساس المائي WPC12 / WCP12؛ P20 / TP20 / ZP20 وذات الأساس المائي WP12 / WTP12 / WZP12 | MoS2 / الغرافيت؛ MoS2؛ الغرافيت / PTFE؛ PTFE | (1) غشاء صلب: تشحيم ومقاومة للتآكل وعمر طويل وتشحيم دائم. (2) تعتمد أساسًا على مواد تشحيم صلبة من PTFE وMoS2 مع إضافة الغرافيت ومواد تشحيم صلبة أخرى — وهي أهم أعضاء عائلة مواد التشحيم ذات الغشاء الجاف. (3) أداء أفضل عند استخدامها مع زيت التشحيم أو الشحم؛ إذ يمكن خفض معامل الاحتكاك إلى 0.03. |
| مضادة للصدأ، مقاومة للتآكل | P20 / TP20 / ZP20 وذات الأساس المائي WP12 / WTP12 / WZP12 | PTFE | (1) غشاء صلب، للأماكن التي تتطلب الوقاية من الصدأ والتشحيم معًا. (2) الأغشية المحتوية على PTFE تتمتع عمومًا بوقاية من الصدأ أقوى من الأغشية المحتوية على MoS2. |
| درجات الحرارة العالية والمنخفضة | M80 / M88 / M81؛ HM1-20 / HM2-20 / HM3-25 / G8 وذات الأساس المائي WHM1-12 / WHM2-10 / WHM3-12 / WG8-10؛ T770 / T71C / T710 / T720 / T730 / T750 | MoS2 / الغرافيت؛ MoS2 / الغرافيت / PTFE | (1) لا تُستخدم الزيوت والشحوم العادية عمومًا فوق 200 C. أما مواد التشحيم الصلبة فتتحلل عند درجات حرارة أعلى بكثير (PTFE ‏300 C؛ MoS2 ‏350 C؛ الغرافيت 550 C؛ BN ‏900 C) ويمكن استخدامها باستمرار عند 250–450 C وأقل من –100 C. (2) تستخدم هذه السلسلة إضافات خاصة ويمكن استخدامها باستمرار عند 250–450 C وأقل من –100 C. |
| التليين الأولي | M80 / M88 / M81 / BM58 / BM55؛ سلسلتا M6 وM5؛ T770 / T71C / T710 / T720 / T730 / T750؛ ذات الأساس المائي W61C / W6110 / W6120 / W6130؛ ذات الأساس المائي WM66؛ ذات الأساس المائي WBM68 | MoS2 / الغرافيت؛ MoS2؛ MoS2 / الغرافيت / PTFE | (1) غشاء لين يتآكل خلال وقت قصير حتى تحقق أسطح التلامس تلامسًا فعّالًا وتليينًا أوليًا. (2) يعتمد أساسًا على مواد تشحيم صلبة عالية التركيز من MoS2. (3) للآلات الكبيرة والثقيلة وملامسات الانزلاق عالية الضغط. (4) تمنح المعالجة المسبقة لقطعة العمل بالفسفتة تأثيرًا تآزريًا: مقاومة للحمل وعمرًا طويلًا. |
| طلاء سهل (الطلاء بالغمس) | ذات الأساس المائي WM66 / WBM68 / W61C؛ BM58 / M610 / M560 / سلسلة T7 | MoS2 / الغرافيت؛ MoS2 / الغرافيت / PTFE | تُطبَّق مواد التشحيم ذات الغشاء الجاف عمومًا بالرش أو بالفرشاة. وبالنسبة للكميات الكبيرة من القطع الصغيرة التي لا يمكن رشّها بسهولة، يوفّر الطلاء بالغمس غشاءً بسيطًا ويحسّن كفاءة العمل. |
| للمطاط والبلاستيك | T71C / T770 / T710 / T720 / T730 / T750؛ ذات الأساس المائي W61C / W6110 / W6120 / W6130 | MoS2؛ الغرافيت / PTFE | يجب أن يوفّر الغشاء الجاف المرونة (قابلية التمدد) والالتصاق وعمر خدمة طويلًا. |
| الختم والتشكيل | BM68 / M80 / M88 / M81 / M610 / M560؛ ذات الأساس المائي WM66 / W61C / WBM68 | MoS2 / الغرافيت | أثناء الختم (الكبس على البارد)، يجب أن يتتبّع غشاء التشحيم التشوّه بحيث يبقى الغشاء موجودًا على الأجزاء المشوّهة. |
| نوع البخاخ (الأيروسول) | M88sp / M81sp / M610sp / BN70-sp؛ P50sp / P52sp / P53sp | MoS2 / الغرافيت؛ MoS2؛ BN؛ PTFE | تُصنع على شكل بخاخ لسهولة الاستخدام وتكوين غشاء متجانس؛ ويمكنها أيضًا الاختراق إلى فجوات القطع. |

## أمثلة على تطبيقات مواد التشحيم ذات الغشاء الجاف

تمتد التطبيقات إلى السيارات والأجهزة المنزلية والآلات والمعدات الصناعية: محامل درجات الحرارة العالية؛ وقوالب بثق الألومنيوم؛ ومنع الالتصاق في درجات الحرارة العالية للحشيات ومواد الإحكام؛ وتشحيم الأختام المطاطية لأبواب المترو ومنع التصاقها؛ وقوالب مكابس أقراص الأدوية؛ والطلاءات الداخلية المقاومة للأدوية للقسطرات الطبية؛ وطلاءات مداخل وأسطوانات المحركات؛ وبراغي التوجيه لأبواب السكك الحديدية عالية السرعة والمترو؛ والحلقات الداخلية لمحامل الوصلات؛ وآليات تدوير الألواح الشمسية للأقمار الصناعية؛ وبكرات الطابعات وآلات النسخ.

# 2. سلسلة مواد التشحيم الفلورية

## الغشاء شبه الجاف المفلور المخفّض للضوضاء

| المنتج | درجة حرارة التشغيل | المظهر | مكوّن التشحيم | الخصائص | العبوة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L5 / L10 / L15 / L20 | –30 to 250 C | أبيض | زيت مفلور + PTFE | يقلّل الاحتكاك والضوضاء في الأجزاء البلاستيكية والمطاطية الدوّارة والمنزلقة. (1) تشحيم الأجزاء المنزلقة والتروس في المعدات الكهربائية والإلكترونية والمعدات المكتبية والأجهزة المنزلية والأجزاء الداخلية للسيارات. (2) الأنسب لمنع الضوضاء الصادرة عن أجزاء التعشيق أثناء الحركة. (3) يمنع تآكل نقاط التلامس الكهربائية. | 0.1 kg / 0.5 kg / 1 kg |

## شحم الفلور فائق الرقة

| المنتج | درجة حرارة التشغيل | المظهر | مكوّن التشحيم | الخصائص | العبوة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG60 | –30 to 250 C | أبيض | زيت مفلور، PTFE | (1) الأجزاء المنزلقة للمكوّنات الدقيقة مثل دبابيس قاذف قوالب الحقن. (2) المحامل والأجزاء المنزلقة في درجات الحرارة العالية (حتى 250 C). (3) المحامل والأجزاء المنزلقة العاملة في المواد الكيميائية أو المذيبات. (4) المحامل والأجزاء المنزلقة في بيئات المواد الكيميائية والمذيبات التي لا تستطيع الزيوت والشحوم العادية التعامل معها. (5) يحتوي على زيت مفلور: مقاومة فائقة للأكسدة والتقادم، مع تبخر منخفض، مما يمنح تشحيمًا مستقرًا طويل الأمد (تشحيم طويل العمر). (6) تشحيم متين وخالٍ من الغبار لسلاسل الدراجات. | 0.1 kg / 0.5 kg / 1 kg |
| FG60-sp | –30 to 250 C | أبيض | زيت مفلور، PTFE | نسخة البخاخ من FG60. | 330 ml |

## شحوم التشحيم المفلورة

| المنتج | المظهر | مكوّن التشحيم | درجة حرارة التشغيل | اللزوجة الحركية للزيت الأساسي (40 C) | النوع | الوصف | الخصائص |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG10 | أبيض | زيت مفلور، PTFE | –30 to 250 C | 420 | النوع القياسي | نطاق واسع من التطبيقات | انظر الخصائص أدناه |
| FG20 | أبيض | زيت مفلور، PTFE | –30 to 250 C | 420 | نوع FG10 المعزّز للوقاية من الصدأ | للتشحيم + الوقاية من الصدأ | – |
| FG21 | أبيض | زيت مفلور، PTFE | –30 to 250 C | 420 | نوع FG10 المعزّز للوقاية من الصدأ | للتشحيم + الوقاية من الصدأ | – |
| FG30 | أبيض | زيت مفلور، PTFE | –50 to 250 C | 130 | نوع درجات الحرارة المنخفضة | قابل للاستخدام من –50 C إلى 250 C | – |
| FG31 | أبيض | زيت مفلور، PTFE | –50 to 250 C | 22 | نوع درجات الحرارة المنخفضة ومنخفض اللزوجة | قابل للاستخدام من –50 C إلى 250 C | – |
| FG80 | رمادي أسود | زيت مفلور، PTFE | –25 to 250 C | 510 | نوع موصّل كهربائيًا | محامل الطابعات وآلات النسخ المضادة للكهرباء الساكنة، ونقاط تلامس المفاتيح الكهرومغناطيسية، وغيرها | – |

خصائص سلسلة FG: (1) تشحيم البلاستيك والراتنجات والمطاط في درجات الحرارة العالية والمنخفضة في بيئات المواد الكيميائية والمذيبات التي لا تستطيع مواد التشحيم ذات الزيوت المعدنية التعامل معها. (2) يحتوي على زيت مفلور: مقاومة فائقة للأكسدة والتقادم، مع تبخر منخفض، مما يمنح تشحيمًا مستقرًا طويل الأمد (تشحيم طويل العمر). (3) يحتوي على PTFE ومواد تشحيم صلبة أخرى: مقاومة ممتازة للحمل. (4) يتأثر قليلًا بتغيّر درجة الحرارة؛ قابل للاستخدام من درجات الحرارة المنخفضة إلى العالية. (5) يتمتع الزيت المفلور بضغط بخار منخفض، وهو مناسب للاستخدام في بيئات الفراغ ضمن نطاق معين وفي الغرف النظيفة.

تُستخدم أيضًا في: محاور أبواب أفران الميكروويف، ومحركات الأطباق الدوّارة، ومحركات المراوح.

## شحوم التشحيم PTFE–PAO

| المنتج | المظهر | مكوّن التشحيم | درجة حرارة التشغيل | معامل الاحتكاك (للبلاستيك) | الخصائص |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG10 | أبيض | زيت PAO + PTFE + MCA | –50 to 140 C | 0.08 | (1) لتجميع وتشحيم الأجزاء البلاستيكية والراتنجية في بيئات المواد الكيميائية والمذيبات التي لا يستطيع الزيت المعدني التعامل معها؛ يمنع حروق الالتصاق أثناء التجميع ويضمن تليينًا أوليًا سلسًا. (2) يحتوي على مواد تشحيم صلبة من PTFE والموليبدينوم العضوي وMCA: مقاومة ممتازة للتآكل واحتكاك منخفض. (3) يتأثر قليلًا بتغيّر درجة الحرارة؛ قابل للاستخدام من درجات الحرارة المنخفضة إلى العالية. (4) مادة تشحيم بيضاء للتشحيم النظيف، تُستخدم في السيارات ومعدات معالجة الأغذية ومعدات صناعة الورق والمعدات المكتبية. |
| PG10-U | أخضر فاتح | PAO + PTFE + MCA + الموليبدينوم العضوي | –50 to 140 C | 0.05 | نسخة منخفضة الاحتكاك من سلسلة PG. |
| PG20 | أصفر فاتح | PAO + PTFE + MCA + الموليبدينوم العضوي | –60 to 140 C | 0.05 | نسخة لدرجات الحرارة المنخفضة ومنخفضة الاحتكاك. |

## شحم دبابيس القاذف PTFE

| المنتج | درجة حرارة التشغيل | المظهر | مكوّن التشحيم | الخصائص | العبوة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL60 | –20 to 250 C | أبيض | زيت معدني، PTFE | (1) تشحيم دبابيس قاذف آلات قولبة الحقن. (2) الأجزاء المنزلقة للمعدات المكتبية. (3) تشحيم الأجزاء المنزلقة الدوّارة والترددية للأجهزة الدقيقة. (4) مادة تشحيم نظيفة تحافظ على نظافة الأجزاء المشحّمة وخلوّها من البقع. | 1 kg |
| PL60-sp | –20 to 250 C | أبيض | زيت معدني، PTFE | نسخة البخاخ من PL60. | 330 ml |

# 3. معاجين التجميع ومنع الالتصاق

| المنتج | درجة حرارة التشغيل | المظهر | مادة التشحيم الصلبة | القوام (درجة اختراق NLGI) | المادة المتوافقة | الخصائص | العبوة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG10 | < 250 C | أبيض | PTFE / MCA | 300 | البلاستيك | التليين الأولي والتجميع للأجزاء البلاستيكية | 0.5 / 1 kg |
| PG20 | < 250 C | أصفر فاتح | PTFE / MCA، الموليبدينوم العضوي | 300 | البلاستيك | التليين الأولي والتجميع للأجزاء البلاستيكية (نوع منخفض الاحتكاك من النوع أعلاه) | 0.5 / 1 kg |
| PT35 | < 350 C | رمادي أسود | MoS2 | 300 | المعادن | MoS2 عالي التركيز؛ منع الالتصاق والتجميع للأجزاء المعدنية | 0.5 / 1 kg |
| PT35-sp | < 350 C | رمادي أسود | MoS2 | 300 | المعادن | MoS2 عالي التركيز، غشاء رقيق؛ منع الالتصاق والتجميع للأجزاء المعدنية | 420 ml |
| PT36 | < 350 C | رمادي أسود | MoS2 / الغرافيت | 300 | المعادن | التشحيم عند السرعة المنخفضة والحمل العالي؛ منع الالتصاق والتجميع للأجزاء المعدنية | 0.5 / 1 kg |
| PT36-sp | < 350 C | رمادي أسود | MoS2 / الغرافيت | 300 | المعادن | التشحيم عند السرعة المنخفضة والحمل العالي، غشاء رقيق؛ منع الالتصاق والتجميع للأجزاء المعدنية | 420 ml |
| PT40 | < 400 C | رمادي أسود | MoS2 | 300 | المعادن | بقايا قليلة في درجات الحرارة العالية؛ منع الالتصاق والتجميع للأجزاء المعدنية | 0.5 / 1 kg |
| GL7 | < 600 C | أسود | الغرافيت + الزيت | 300 | المعادن | إمكانية التشحيم في درجات الحرارة العالية؛ منع الالتصاق والتجميع للأجزاء المعدنية | 0.5 / 1 kg |
| GL7-sp | < 600 C | رمادي أسود | الغرافيت + الزيت | 300 | المعادن | التشحيم في درجات الحرارة العالية، غشاء رقيق؛ منع الالتصاق والتجميع للأجزاء المعدنية | 420 ml |
| PT80 | < 800 C | رمادي نحاسي | الغرافيت + الزيت | 300 | المعادن | الوقاية من الصدأ، ومقاومة الملح، ومقاومة الرطوبة؛ منع الالتصاق والتجميع للأجزاء المعدنية | 0.5 / 1 kg |
| PT80B | < 800 C | بني | MoS2 / الغرافيت، مسحوق معدني / زيت | 300 | المعادن | للتشحيم عند التشغيل في درجات الحرارة العالية؛ منع الالتصاق والتجميع للأجزاء المعدنية | 0.5 / 1 kg |
| PT110 | < 1,100 C | بني | MoS2 / الغرافيت، مسحوق معدني / زيت | 300 | المعادن | درجات حرارة فائقة الارتفاع، مقاومة للمواد الكيميائية؛ منع الالتصاق والتجميع للأجزاء المعدنية | 0.5 / 1 kg |
| BN60 | < 1,200 C | أبيض | BN / زيت | 300 | الفولاذ المقاوم للصدأ | منع الالتصاق والتجميع لبراغي الفولاذ المقاوم للصدأ | 0.5 / 1 kg |
| BN60sp | < 1,200 C | أبيض | BN / زيت | 300 | الفولاذ المقاوم للصدأ | منع التصاق براغي الفولاذ المقاوم للصدأ؛ التجميع / الغشاء الرقيق | 420 ml |
| WPT1201 | < 1,100 C | رمادي | MoS2 / الغرافيت، مسحوق معدني / ماء | 300 | المعادن | درجات حرارة فائقة الارتفاع، مقاومة للمواد الكيميائية؛ منع الالتصاق والتجميع للأجزاء المعدنية | 0.5 / 1 kg |
| WPT1202 | < 1,100 C | رمادي | MoS2 / الغرافيت، مسحوق معدني / ماء | 300 | المعادن | درجات حرارة فائقة الارتفاع، مقاومة للمواد الكيميائية؛ منع الالتصاق والتجميع للأجزاء المعدنية | 0.5 / 1 kg |

ملاحظة: MCA = سيانورات الميلامين؛ BN = نتريد البورون.

# 4. شحم التشحيم لصمامات الغاز الدوّارة

شروط الاختبار: الكثافة عند 25 C؛ وانفصال الزيت عند 100 C؛ والتبخر عند 105 C لمدة 8 h.

| المنتج | درجة NLGI | المظهر | الكثافة (g/cm3) | انفصال الزيت (wt%) | التبخر (wt%) | الزيت الأساسي | درجة حرارة التشغيل | الخصائص | مواد التطبيق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MV900 | No. 1 | رمادي أسود | 1.17 | 1.6 | 0.5 | زيت معدني | –10 to 200 C | يحتوي على MoS2؛ عزم مستقر على المدى الطويل؛ مقاومة ممتازة للحرارة والإحكام وتدهور الغاز | الدوّار / قلب الصمام: النحاس وسبائك النحاس |
| MV800 | No. 0 | رمادي أسود | 1.1 | 4.1 | < 0.5 | – | – | يحتوي على MoS2؛ يضمن استقرار العزم على المدى الطويل؛ مقاومة ممتازة للحرارة والإحكام وتدهور الغاز؛ يقلّل إلى أدنى حد الآثار السلبية للتغيّرات البُعدية عبر السنوات في تجميعات المعادن المختلفة ذات معاملات التمدد الحراري المختلفة | الدوّار / قلب الصمام: النحاس وسبائك النحاس؛ جسم الصمام: الألومنيوم وسبائك الألومنيوم |
| MV801 | No. 1 | رمادي أسود | – | 2.5 | < 0.5 | زيت اصطناعي | –40 to 200 C | نسخة درجات الحرارة المنخفضة من MV800 | مثل MV800 |
| MV700 | No. 2 | رمادي أسود | 1.36 | 2.1 | < 0.5 | – | – | يحتوي على MoS2 والغرافيت وزيت اصطناعي خاص؛ التصاق ممتاز وثبات ممتاز ضد القص | للاستخدام الصناعي الكبير |
| MV600 | No. 0 | أبيض | 0.95 | 9 | < 0.1 | – | – | يحتوي على PTFE وزيت اصطناعي خاص؛ عمر خدمة طويل | نوع الضغط |

تآكل الصفيحة النحاسية: 100 C / 24 h — ناجح.

# 5. سلسلة التشحيم المضاد للصدأ

| الفئة | المنتج | درجة حرارة التشغيل | مكوّنات التشحيم | الخصائص |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تشحيم باحتكاك فائق الانخفاض | LB81 / LB82 / LB84 | –10 to 140 C | عامل إزاحة الماء، عامل منخفض الاحتكاك، مانع الصدأ، مادة التشحيم | معامل احتكاك منخفض حتى 0.04؛ اختبار رش الملح > 72 ساعة؛ التشحيم ومقاومة التآكل والوقاية من الصدأ |
| عامل إزاحة الماء | LB86 | –10 to 140 C | عامل إزاحة الماء | وقاية مؤقتة من الصدأ؛ وظيفة إزاحة الماء |
| مادة مضافة للوقاية من الصدأ | LB87 / LB88 | –10 to 140 C | عامل إزاحة الماء، مانع الصدأ، مادة التشحيم | التشحيم ومقاومة التآكل والوقاية من الصدأ؛ اختبار رش الملح > 72 ساعة |
| الوقاية من الصدأ للتخزين طويل الأمد | LB90 | –10 to 140 C | مانع الصدأ، مادة التشحيم | التشحيم؛ وقاية من الصدأ عالية الفعالية |
| زيت الوقاية من الصدأ للقوالب | LB91 / LB92؛ LB91sp / LB92sp (بخاخ) | –10 to 140 C | مانع الصدأ، عامل إزاحة الماء | الوقاية من الصدأ؛ إمكانية المعالجة الثانوية |

اختبار SRV للاحتكاك التذبذبي — المختبر الوطني لعلم الاحتكاك، جامعة تسينغهوا. الشروط: 50 Hz / سعة 1.5 mm / حمل 180 N / ‏80 C / ‏20 min.

# 6. طلاءات الجلفنة الباردة

| السلسلة | الطراز | محتوى Zn | الخصائص |
| --- | --- | --- | --- |
| الجلفنة الباردة ذات الأساس المائي | WZ32 | 32% | يستخدم مسحوق الزنك الرقائقي بدلًا من الزنك الكروي، مما يحسّن الوقاية من الصدأ كثيرًا (يتمتع مسحوق الزنك الرقائقي بمقاومة للتآكل تعادل 2–3 أضعاف الزنك الكروي). ويمكنه أن يحل محل الجلفنة الباردة ذات الأساس المذيب بمحتوى Zn ‏96%. وبما أنه ذو أساس مائي وصديق للبيئة، فإنه يقلّل من تسمم المشغّلين بالمذيبات العضوية ومن انبعاثات المركّبات العضوية المتطايرة. |
| الجلفنة الباردة ذات الأساس المذيب | ZR-Zn96 | 96% | أقوى مقاومة للتآكل |
| الجلفنة الباردة ذات الأساس المذيب | ZR-Zn92 | 92% | مقاومة متوسطة للتآكل مع لون فاتح لامع |
| الجلفنة الباردة ذات الأساس المذيب | ZR-Zn84 | 84% | مقاومة متوسطة للتآكل، لون أبيض فاتح، أداء جيد مقابل التكلفة |

# 7. سلسلة البخاخات المتخصصة

## بخاخات مواد التشحيم ذات الغشاء الجاف

| الفئة | المنتجات | العامل الرئيسي | اللون | الغشاء | الخصائص والاستخدامات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| غشاء MoS2 الجاف؛ غشاء MoS2 / الغرافيت الجاف | M520sp / M610sp / M80sp / M88sp / BN58sp | MoS2؛ MoS2 / الغرافيت | رمادي أسود | غشاء لين | احتكاك منخفض؛ تليين أولي؛ استخدام للتجميع. تشحيم أجزاء التلامس من درجات الحرارة المنخفضة إلى العالية ومن السرعة المنخفضة إلى المتوسطة تحت حمل عالٍ؛ مادة تشحيم لتجميع أجزاء الآلات (الفراغ العالي، درجات الحرارة المنخفضة أو العالية)؛ مادة تشحيم للتليين الأولي (براغي الأسطوانات، والمفاتيح عالية الجهد، وقضبان توجيه الأفران، وآليات مرايا السيارات، والتشغيل التجريبي للمحامل عالية الحمل والتروس/البكرات الكبيرة)؛ مادة تشحيم مانعة للالتصاق للبراغي؛ عامل فصل لقولبة البلاستيك؛ مادة تشحيم لإطالة عمر أدوات القطع. ملاحظة: يتمتع M88 بمقاومة للتآكل أفضل من M80. مقاومة للحرارة حتى 450 C (M80sp / M88sp). تتوفر أنواع أغشية رقيقة سريعة الجفاف. |
| غشاء PTFE / MoS2 / الغرافيت الجاف | M601sp / M508sp | PTFE؛ MoS2 / الغرافيت | رمادي أسود | غشاء صلب / غشاء لين | للتشحيم المتين والتشحيم الخالي من الزيت؛ معامل احتكاك منخفض؛ تليين أولي |
| سلسلة أغشية PTFE الجافة للتشحيم | PC50-sp / PA52-sp / PB53-sp / PB54-sp / FL60-sp / PG60-sp | PTFE؛ زيت مفلور / PTFE / مذيب مفلور | أبيض / عديم اللون | غشاء لين؛ غشاء جاف مسحوقي؛ غشاء شبه جاف | عامل فصل عالي الدقة للبلاستيك والمطاط؛ تشحيم منخفض الحمل ومقاومة للالتصاق؛ احتكاك منخفض ومقاومة للالتصاق للبلاستيك والمطاط؛ مسحوق PTFE لنقل الأجسام الثقيلة؛ يحتوي على الموليبدينوم العضوي، مخترق وطويل الأمد، للمعدات الدقيقة؛ التصاق جيد وتشحيم متين؛ غشاء سريع الجفاف. الاستخدامات: أجزاء التشحيم منخفضة الحمل في آلات النسيج وآلات الأغذية وآلات الطباعة وآلات النجارة والسيارات والأثاث والطابعات وآلات النسخ وأجهزة الفاكس والكاميرات؛ وتقليل الاحتكاك ومعالجة منع الالتصاق للأجزاء المتحركة تحت حمل خفيف؛ وتشحيم نقاط الارتكاز وأسطح التلامس عند نقل الآلات الثقيلة والجسور وآلات أنفاق المترو؛ وتشحيم دبابيس قاذف آلات قولبة الحقن والأجزاء المنزلقة للمعدات المكتبية؛ وتشحيم الأجزاء الدوّارة والترددية للأجهزة الدقيقة؛ والأجزاء المنزلقة للمكوّنات الدقيقة مثل دبابيس قاذف قوالب الحقن؛ وتشحيم متين وخالٍ من الغبار لسلاسل الدراجات. |
| غشاء BN الجاف للتشحيم؛ بخاخات منع الالتصاق لدرجات الحرارة العالية | BN70-sp / BN60-sp / GL7-sp / PT35sp / PT36sp | BN؛ الغرافيت؛ MoS2؛ MoS2 / الغرافيت | أبيض / أسود / رمادي أسود | غشاء لين / غشاء شبه جاف | مقاومة الحرارة: BN70-sp ‏900 C؛ BN60-sp حتى 1,200 C؛ GL7-sp حتى 600 C؛ PT35sp حتى 350 C؛ PT36sp حتى 350 C مع وقاية معزّزة من الصدأ. الاستخدامات: عامل فصل لمعالجة سبائك الألومنيوم وبثق الألومنيوم؛ مادة تشحيم لناقلات السلاسل عالية الحرارة وناقلات البكرات والأفران عالية الحرارة في مصانع الصلب والزجاج؛ منع التصاق البراغي والمحامل والدبابيس؛ عامل فصل لقولبة أدوات الألماس؛ تشحيم مضاد للالتصاق والتآكل الاحتكاكي للبراغي ودبابيس القاذف وأثناء تجميع المعدات الكبيرة. |

## بخاخات التشحيم والاختراق ومقاومة الصدأ

| الفئة | المنتجات | العوامل الرئيسية | اللون | الغشاء | الخصائص والاستخدامات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سلسلة التشحيم ومقاومة الصدأ وإزاحة الماء | MB87 / MB88 / MB86 | مانع الصدأ، مادة التشحيم، عامل إزاحة الماء | أصفر فاتح / أزرق | غشاء زيتي / غشاء شبه جاف | MB87: تشحيم ومقاومة للتآكل معزّزة مع الوقاية من الصدأ (مادة تشحيم ومانع صدأ شاملة). MB88: تشحيم ومقاومة للتآكل معزّزة، وإزاحة للماء ووقاية من الصدأ (مادة تشحيم شاملة، ومزيحة للماء ومانعة للصدأ). MB86: إزاحة معزّزة للماء؛ وقاية سريعة ومؤقتة من الصدأ. للأجزاء التي تحتاج إلى تشحيم طويل الأمد (طاولات الطعام الدوّارة، ومفصلات الأبواب والنوافذ، وسلاسل الدراجات). |
| احتكاك فائق الانخفاض | L84 | عامل منخفض الاحتكاك، وغيره | عديم اللون | غشاء شبه جاف | معامل احتكاك منخفض حتى 0.04 |
| الوقاية من الصدأ طويلة المفعول | LB87 / LB88 | مانع الصدأ، مادة التشحيم | أزرق / عديم اللون | غشاء لين | وقاية معزّزة من الصدأ مع التشحيم؛ وقاية معزّزة من الصدأ وإزاحة للماء مع التشحيم؛ للأجزاء التي تركّز على الوقاية من الصدأ وعلى الوقاية من الصدأ مع إزاحة الماء؛ الوقاية من الصدأ لمخزون منتجات المصانع على المدى الطويل |
| الوقاية المؤقتة من صدأ القوالب | MB92sp (ملوّن) / MB92sp؛ MB91sp (ملوّن) / MB91sp | مانع الصدأ، عامل إزاحة الماء | عديم اللون / أحمر | غشاء زيتي | سلسلة MB92: وقاية طويلة الأمد من الصدأ، اختبار رش الملح أكثر من 72 ساعة. سلسلة MB91: وقاية قصيرة الأمد من الصدأ مع إزاحة الماء؛ MB91sp (الملوّن) هو النوع المخصص لدرجات الحرارة العالية. للوقاية المؤقتة من صدأ القوالب، والوقاية من الصدأ للأجزاء الصغيرة الكهربائية وأجزاء السيارات، وإزالة الرطوبة وإحياء نقاط التلامس الكهربائية، والمواد المدرفلة والمشكّلة، والمطروقات. |
| بخاخات كشف العيوب | محلول التنظيف S01 / سائل الاختراق S02 / سائل الإظهار S03 | صبغة مخترقة، وغيرها | أبيض / رمادي داكن / رمادي أبيض | غشاء صلب | إظهار سريع، سهل الاستخدام؛ لفحص الأضرار السطحية والتشققات في المنتجات الخزفية والأجزاء المماثلة |
| بخاخات طلاء الجلفنة الباردة | ZR-Zn96-sp / ZR-Zn92-sp / ZR-Zn84-sp | Zn | أبيض / رمادي | – | ZR-Zn96-sp: مسحوق زنك عالي التركيز. ZR-Zn92-sp: مسحوق زنك رقائقي، سطح رمادي أبيض. ZR-Zn84-sp: مسحوق زنك متوسط التركيز، أداء جيد مقابل التكلفة. استخدامات مقاومة التآكل: السفن، والجسور، وأبراج المولدات، والجسور العلوية، وجسور المشاة؛ إصلاح التآكل للمكوّنات المجلفنة بالغمس الساخن والأجزاء الملحومة. |

## بيانات الاتصال

Guangzhou Zirun New Material Technology Co., Ltd.

الجوال / WeChat: 18520527880

البريد الإلكتروني: gosanya@gmail.com

الموقع الإلكتروني: www.e-zirun.com

Alibaba: shop5805803205008.1688.com

العنوان: الغرفة 301-2، الطابق 3، المبنى 3، رقم 3 طريق تشوانغلي، شارع نينغشي، منطقة تشنغتشنغ، غوانغتشو، الصين